南通农副产品物流有限公司日常配件、耗材采购比质比价单

| 序号 | 名称/型号 | 品牌 | 最低配置要求 | 单位 | 年预估需求量 | 含增值税 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型摄像机 | 宇视/大华/海康 | 传感器类型 1/2.8英寸CMOS 像素 200万 最大分辨率 1920×1080 ROM 16MB RAM 64MB 扫描方式 逐行扫描 最低照度 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) 补光灯 1颗（红外灯） 镜头类型 定焦 镜头焦距 6mm 视场角 水平53°×垂直30°×对角60° 视频压缩标准 H.265;H.264;H.264H;H.264B 智能编码 H.264:支持; H.265:支持 视频流能力 双码流 视频码率 H.264：32Kbps～6144Kbps; H.265：12Kbps～6144Kbps 日夜转换 ICR自动切换 背光补偿 支持 强光抑制 支持 宽动态 支持 默认分辨率下默认码流 4096kbps（1080P） 智能补光 支持 网络接口 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） OSD信息叠加 时间;通道;地理位置 供电方式 DC12V/POE 安装方式 壁装;吊装;立杆装;横杆装 原厂三年质保 确保可以无缝接入宇视监控平台 如投宇视摄像机要求支持宇视私有协议接入 | 只 | 15 |  |
| 2 | 枪型摄像机 | 宇视/大华/海康 | 像素:400万 最高分辨率:2560*1440 传感器靶面:1/3.0"" 光圈:F2.0 变焦方式:定焦 焦距:4mm/6mm 补光模式:红外补光 补光距离:50m 降噪:2D降噪;3D降噪 场景设置:通用;室内;客观;道路强光抑制;自定义 视频编码格式:超级265;H.265;H.264 视频流:三码流 OSD数量:最大8行 隐私遮盖区域数目:4个 区域增强区域数目:8个 最大实况流路数:6路 音频编码格式:G.711A、G.711U Mic:1个 运动检测:支持 兼容接入 :ONVIF;API;GB/T 28181 国标:支持 最大功耗:功耗：≤8.0W 电源接口:5.5mm圆孔接口 防水防尘:IP67 外壳材质:石墨烯+塑胶 安装方式 壁装;吊装;立杆装;横杆装 原厂三年质保 确保可以无缝接入宇视监控平台 如投宇视摄像机要求支持宇视私有协议接入 | 只 | 4 |  |
| 3 | 球形摄像机 | 宇视/大华/海康 | 传感器类型 1/2.8英寸CMOS 像素 200万 最大分辨率 1920×1080 ROM 128MB RAM 256MB 电子快门 1/1s~1/30000s 扫描方式 逐行扫描 最低照度 彩色：0.005lux/F1.6 黑白：0.001lux/F1.6 0Lux（红外灯开启） 最大补光距离 100m（红外） 补光灯控制 倍率优先/手动/SmartIR/关闭 补光灯数量 6颗（红外灯） 补光类型 红外 镜头焦距 4.7mm~100mm 镜头光圈 F1.6 视场角 水平：54.6°~3.2° 垂直：31.7°~1.8° 对角：61.6°~3.7° 光学变倍 20倍 聚焦模式 自动/半自动/手动 近摄距 0.1m~2m 光圈控制 固定光圈 F1.5-3 变倍速度 4.6s 旋转范围 水平：0°~360°连续旋转 垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视 视频压缩标准 MJPEG;H.264H;H.264M;H.264B;Smart H.264;H.265;Smart H.265 最大码流数 3码流 默认分辨率下默认码流 4096Kbps（1080P） 视频帧率 50Hz 码流控制 可变码流/固定码流 视频码率 主码流默认分辨率时： H.264：1792Kbps-8192Kbps H.265：512Kbps-5632Kbps 日夜转换 ICR自动切换/电子彩转黑 背光补偿 支持 宽动态 支持 强光抑制 支持 网络接口 1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据） 原厂三年质保 可以接入宇视监控平台,并完全兼容 如投宇视摄像机要求支持宇视私有协议接入 | 只 | 4 |  |
| 4 | 球形摄像机 | 宇视/大华/海康 | 像素:400万 传感器靶面:1/2.7"" 焦距:4.8~120.0mm 倍率:25X 补光模式:红外补光 补光距离:100米红外补光 人脸检测:支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式 周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； 人员密度检测：支持人员密度三级报警 自动跟踪:支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置 水平范围:360°连续旋转 垂直范围:-15°~90° SD卡接口:Micro SD插槽*1,最大支持512GB 音频输入:1入 音频输出:1出 告警输入:2入 告警输出:1出 串口:1路RS485串口(防护等级6000V) 网口:RJ45 10M/100M自适应以太网电口 电源:DC12V±25%;POE(IEEE802.3at) 防水防尘:IP66 原厂三年质保 可以接入宇视监控平台,并完全兼容 如投宇视摄像机要求支持宇视私有协议接入 | 只 | 1 |  |
| 5 | 监控存储硬盘 | 宇视 | 适配宇视VX1600、1616存储/SATA接口/4T | 只 | 5 |  |
| 6 | 监控存储硬盘 | 宇视 | 适配宇视VX1600、1616存储/SATA接口/6T | 只 | 5 |  |
| 7 | 24口监控POE交换机 | 海康/锐捷/H3C/宇视 | 1、接口类型：26个千兆电口、2个千兆复合口，其中24个千兆电口支持POE供电 2、交换容量≥56Gbps、包转发率≥41.7Mpps 3、MAC表项：8K 4、功耗：POE整机最大功率370W 单端口最大功率30W 5、工作温度：0℃～40℃，工作环境湿度：10%～90%无凝结 6、尺寸（长x宽x高，单位：mm）:440*207*44mm、无风扇 7、产品特性：支持一键250米长距离传输、支持一键端口隔离 8、支持IEEE802.3AF、IEEE802.3AT标准 | 台 | 4 |  |
| 8 | 色带框 | 天威 | 适配Epson TM-U330 | 个 | 400 |  |
| 9 | 键盘 | 国产 | 单价不超过40元，保修半年 | 个 | 20 |  |
| 10 | 硒鼓1 | 格之格、莱盛 | 119，支持美能达205i，206i等型号 | 个 | 15 |  |
| 11 | 硒鼓2 | 格之格、莱盛 | 328，支持佳能MF4410、4712、FAX-L418SG、4752等型号 | 个 | 40 |  |
| 12 | 交换机电源 | H3C | 5800电源H3C PSR300-12A& PSR300-12D | 个 | 2 |  |
| 13 | 硒鼓3 | HP原装 | HP M454dn（全套/四色） | 套 | 2 |  |
| 14 | 硒鼓4 | HP原装 | HP M45dn 黑色 | 个 | 3 |  |
| 15 | 硒鼓5 | 格之格、莱盛 | 280，支持佳能6670等型号 | 个 | 10 |  |
| 16 | 硒鼓6 | 格之格、莱盛 | 388A，支持惠普4126nw、P1007、HP 1106等型号 | 个 | 5 |  |
| 17 | 硒鼓7 | 格之格、莱盛 | 137，支持惠普233sdn（含芯片）等型号 | 个 | 25 |  |
| 18 | 电脑1 | 联想、惠普、戴尔 | CPU i3-12100/8G/1T机械硬盘/21寸LED显示器/正版win10/USB*4/鼠标键盘/三年质保/三年内无限次上门服务 | 套 | 1 |  |
| 19 | 电脑2 | 联想、惠普、戴尔 | CPU i5-12400/16G/512固态硬盘/21寸LED显示器/正版win10/USB*4/鼠标键盘/三年质保/三年内无限次上门服务 | 套 | 1 |  |
| 20 | 电脑主机1 | 联想、惠普、戴尔 | CPU i3-12100/8G/1T机械硬盘/21寸LED显示器/正版win10/USB*4/鼠标键盘/三年质保/三年内无限次上门服务 | 台 | 1 |  |
| 21 | 电脑主机2 | 联想、惠普、戴尔 | CPU i5-12400/8G/256G固态硬盘/21寸LED显示器/正版win10/USB*4/鼠标键盘/三年质保/三年内无限次上门服务 | 台 | 1 |  |
| 22 | LED显示器 | 联想、戴尔、AOC | 24寸LED显示器/三年质保/三年内无限次上门服务 | 台 | 2 |  |
| 23 | 打印机 | EPSON | TM-U330/带自动切纸功能/USB接口/三年质保/三年内无限次上门服务 | 台 | 3 |  |
| 24 | 色带框 | 天威 | 针式打印机Epson 680K色带框 | 个 | 10 |  |

报价说明：

- 报价供应商要求：营业执照的经营范围需含以上配件销售，并提供盖章复印件。

- 报价单需盖章、密封，在2025年2月26日17点前面交到：南通农副产品物流有限公司（南通市崇川区崇川路777号，展销楼5楼物管部（五） ，联系人季婧婧:13776906698）。

- 有效报价单每项最低报价为该项最终供货单位，价格含可抵扣增值税税金、运输等一切费用（如遇兼容性、参数性等技术问题，中标单位需安排工程师或者原厂工程师解决，费用不再支付），该价格有效期一年（从2025年4月5日起计算）；报价单位必须报全全部配件产品，出现选择性报价、空项、漏项、型号品牌报价错误的，为无效报价，取消该公司全部配件比质比价资格；

- 不含安装调试费；（如遇兼容性、参数性等技术问题，中标单位需安排工程师或者原厂工程师解决，费用不再支付。）

- 年采购量为预估总数，具体数量按照我公司实际需求，可分批采购；

- 所提供配件必须按照品牌要求，提供原厂正品（我公司可以以任何理由要求中标单位提供相应证明材料），否则我公司将取消该公司所有中标配件供货资格，并保留取消下一年度参加我公司各项比质比价、询价、招标活动的权利。其相应配件供货资格顺延给次低报价单位，不再进行比质比价；

- 请报价单位审慎考虑各配件价格波动因素，确保在一年供货周期内按照中标价格提供我公司要求数量的配件产品，如某些配件无法按照我方要求供货，则我公司将取消该公司所有中标配件供货资格，并保留取消下一年度参加我公司各项比质比价、询价、招标活动的权利。其相应配件供货资格顺延给次低报价单位，不再进行比质比价。

报价单位盖章：

时间：   年   月   日