南通农副产品物流有限公司食品检测信息发布户外全彩屏比质比价单

| 户外P4全彩显示屏报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净屏面积（≥11.5㎡/比例16:9）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含框尺寸（自行填写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品类别 | 品牌 | 最低技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 户外全彩屏 | 强力巨彩 利亚德 洲明 | 1、像素间距：4mm 2、点密度：62500点/ m² 3、LED灯种类：SMD1515 4、像素点组成：1R1G1B 5、模组尺寸：320m×160mm×8mm 6、漏电容限值：≤1mA， 7、模组机械强度：≥25MP， 8、电流增益调节级别：≥8位 9、亮度：4000cd~4500cd/m²可调（色温6500K） 10、视角：160°/160°（水平视角/垂直） | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 异步信息播放盒 | 卡莱特 诺瓦 中航 | 1.新一代同异步联网播放器，支持同步显示和异步播放输出。支持节目多窗口任意排布，支持视频、图片、文本、表格、时钟、流媒体、网页、天气等各种节目素材播放。支持自主研发的播控软件进行节目编辑和发布。支持连接环境中的Wi-Fi热点，支持手机、平板、电脑等设备进行节目管理和参数设置。支持局域网排程，可实现亮度自动设置，满足各种场合亮度调节需求。支持即插即播，也可通过有线网络进行节目更新和管理。作为一种全新的播放控制系统，在广告屏、展示屏等领域具有显著优势 2.支持同步输入显示或者异步播放显示，支持设置同异步优先级 3.整机最大带载为130万像素，最宽带载4096像素，最高带载2560像素，支持同步输入画面缩放显示 4.支持音频输出 5.自带8G内存，用户可用4G存储容量，支持USB播放 6.全面兼容常规同步控制系统节目管理及显示屏配置方式 7.支持U盘即插即播 8.支持多屏同步播放（NTP同步） 9.支持局域网节目排程，支持指令排程 10.支持运行环境温度、湿度、亮度等参数监测，自动调节显示屏亮度（含传感器） 11.使用自主研发的播控软件进行节目编辑，功能全面，操作灵活方便 12.支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 接收卡 | 卡莱特 诺瓦 中航 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、单卡支持8组RGB信号输出； 10、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 11、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 12、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 张 |  |  |  |  |
| 4 | 电源 | 创联 明纬 新星 | 高效率，长寿命和高信赖性 电压输入范围176~264VAC -20~+70℃工作温度（具体查看降额曲线） 全部使用105℃长寿命电解电容 短路/过载/过压保护功能 强制风冷 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 显示屏框架 | 定制 | 镀锌方管焊制，304不锈钢包边,镀锌方管双立柱，屏体框架下沿离地2.8米 ，含地笼，抗雨、防锈、抗风（等级11级及以上） | ㎡ |  |  |  |  |
| 6 | 混凝土基础 |  | 挖坑，预埋、钢筋混凝土基础浇灌（人工及材料）、单个基础长宽不小于85cm*85cm，深度（地面以下）不小于1m | 项 |  |  |  |  |
| 7 | 散热 | 国产 | 百叶窗加风扇或空调，确保高温天气视频图片播放流畅 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 配电柜 | 定制 | 室外防水显示屏专用，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 屏内辅材 |  | 屏内长排线、电源线、网络跳线（6类铠装防水网络线） | ㎡ |  |  |  |  |
| 10 | 布线工程 | 国产 | 强电：5*4mm²电缆线，从九识无人车集装箱房进配电柜；弱电：六类网络线从服务楼6号至大屏箱体 | 项 |  |  |  |  |
| 11 | 吊机 |  | 辅助安装 | 项 |  |  |  |  |
| 12 | 安装、调试 |  | 含运输、安装、调试、培训及三年售后服务 | 项 |  |  |  |  |
| 13 | 税率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 合计价 |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

- 报价供应商要求：

- 投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。（提供营业执照复印件并加盖公章）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，复印件加盖公章）；

- 参加本次比质比价前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书加盖公章）。

- 报价单需盖章、密封，在2026年1月 8 日  9 点前面交到：南通农副产品物流有限公司（南通市崇川区崇川路777号，展销楼5楼物管部（五） ，联系人:季婧婧，13776906698）。

- 现场勘察联系人：沙弘毅，13906295593；本文件所提供的项目相关数据仅供参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交日前自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件所需的信息，如有费用产生，由投标人自行承担。投标人承担勘查现场的所有责任和费用，中标后不得以不了解项目实际情况为由，要求采购人增加项目需求范围内的费用，对由此产生的额外费用我方不承担任何责任，并且将不作任何答复。

- 有效报价单，合计价最低报价为该项最终供货单位，价格含可抵扣增值税税金、运输等一切费用；报价单位必须报全全部产品项，出现选择性报价、空项、漏项、型号品牌报价错误的，为无效报价，取消该公司本次比质比价资格；

- 本项目不接受联合体参加投标，且不得转包，亦不得分包；

- 最高限价：5.5万元（含税）；

- 中标单位需提供本项目整体三年质保（从验收合格之日起）；屏体基础结构及屏体框架承诺十年内不出现任何安全隐患，并提供屏体基础结构及屏体框架安全承诺书（安全承诺书自拟）；

- 付款方式：

- 工程完工并验收合格后，支付至合同价的70%；

- 项目审计完成后支付至审计价的95%；

- 审计价的5%作为质保金，验收合格之日起三年后付清（不计息）；

- 所提供各项配件必须按照文件品牌要求，提供原厂正品，3C认证、合格证等（我公司可以以任何理由要求中标单位提供相应证明材料），否则我公司将有权要求进行相应整改，并保留扣除本项目相关款项金额。

- 报价单位盖章：

时间：   年   月   日