工程概况：农副产品物流中心粮油大厅东北角需建设垃圾压缩站，单层工业厂房。厂房面积140㎡，檐高6m，建筑总高度6.5m。整个场地宽度14米、长度23米。现有一块临时场地硬化需破除，原施工道路保留利用，原有路牙需破除，场地分两块处理，东侧半幅细石混凝土楼地面，200厚C25混凝土，C4@150双层钢筋。西侧车间半幅100厚C25混凝土，东西两侧场地间设置一道排水沟，排水沟两侧及底部铺设瓷砖，排水沟坡度0.4%，上方采用成品不锈钢盖板。车间分三个工位，每个工位边设置一道排水沟，东西连通。

厂房采用钢结构，主承重结构为钢板合成工字钢柱，梁、屋架为C型钢轻钢结构。喷砂除锈并刷防锈漆，承重柱采用独立基础。顶部采用彩钢板覆盖，四周砖墙，高度两米，内侧贴瓷砖。

场地南侧设置一个沉淀池，长宽高均为1米，场地污水由排水沟进入沉淀池，沉淀池与东侧污水井连接。连接处设置不锈钢滤网。

现场每个工位设置一个配电箱及冲洗水源，供电由粮油大厅配电间接出，过路处需破除暗埋，长度约为100米，供水由北侧接入。