编制说明

- 排水沟按照300*300计入，100厚C15砼垫层，M5砌筑240厚砼标准砖沟壁，20厚1:3水泥砂浆粘贴瓷砖，瓷砖规格按照300*300计入。

- 砼路面采用商品砼。

- 沉淀池按照1000*1000*1000尺寸，100厚C15砼垫层，M5砌筑240厚砼标准砖沟壁，20厚1:3水泥砂浆粉刷。

- 钢结构外墙按照20厚1:3水泥砂浆粉刷，外墙苯丙酸涂料粉刷。

- 钢柱按照H300*200*8*10考虑，钢梁按照H300*200*6*8考虑，C型镀锌檩条按照C200*70*20*2考虑。

- 彩钢板厚度按照0.6mm计入。

- C25砼独立基础按照1000*1000*250计入。

- C25砼条形基础按照600*250计入。

- 基础预埋件采用-10*300*300。

- 矩形短柱按照300*300计入。

- 挖土深度按照1m深考虑。

- 垫层按照100厚C15砼考虑。

- 内墙瓷砖规格按照300*450计入。

- 独立基础考虑C12@200单层双向。

- 条形基础考虑C12@200单层双向。

- 矩形柱考虑4C14，C8@200。

- 地面按照100厚C25砼随捣随抹，100厚碎砖垫层。

- 配电箱按落地式考虑计入，10#槽钢上安装。

- 接入每个工位配电箱的电源管线本次按铜芯电缆YJV-3*6穿SC32镀锌钢管以240米估算计入。

- 每个工位设置冲洗水源管材型号规格及工程量都未明确，本次暂按独立费一项5000元计入。

- 材料价格按照2018年第12期南通造价信息。

江苏爱德信工程项目管理有限公司

2019年1月3日