南通农副产品物流有限公司

掌上营业厅出口防火墙、服务器采购比质比价单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产品最低配置要求及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | H3C、深信服、华为 | 性能参数：网络吞吐量：4G，防病毒吞吐量：500M,并发连接数：100万，HTTP新建连接数：1.8万; 硬件参数：规格：1U，内存大小：2G，硬盘容量：50G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。 部署模式：实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。 路由实现：实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 NAT功能：实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能。 SSL VPN最大用户数（本次不开通）：40，IPSec VPN 最大接入数：200。 防病毒功能（需开通）：支持在线升级或者离线升级； 入侵防御（需开通）：支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略，支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略，支持基于服务器、客户端的防护策略；实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。 DDoS防护：能够防范DOS/DDOS攻击； 产品质保三年; 软件、病毒库、特征码等升级三年;（支持在线升级或者离线升级）； 厂家工程师上门服务三年； | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 服务器 | ThinkServer、DELL、H3C | 外型：2U机架式服务器，配置原厂导轨 处理器：实配≥2颗Intel 至强4310 (2.1GHz/12核)处理器 内存：实配≥64GB DDR4内存，可扩展≥16个内存插槽 硬盘：实配≥4*1T SAS 10K硬盘 磁盘阵列卡：配置独立Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，≥2GB缓存，支持缓存数据保护； PCIE插槽 支持≥10个PCIe 4.0插槽； 网卡：配置≥4个10/100/1000M-BaseT 以太网接口； 冗余性：实配双电源、冗余风扇； 可管理性：配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作； 整机质保三年； 厂家工程师上门服务三年； | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 可抵扣增值税 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

- 1、报价供应商要求：营业执照的经营范围需含以上设备及配件销售,具备实施安装、维护以上设备能力，并提供营业执照盖章复印件。

- 2、报价单需盖章、密封，在2022年12月7日11点前面交到：南通农副产品物流有限公司（南通市崇川区崇川路777号，服务楼3号楼2楼信息中心，联系人张春明:13306292031）。

- 3、有效报价单合计价最低报价为最终供货单位，价格含可抵扣增值税税金、运输等一切费用，该价格有效期一年（从公告提交比质比价单截止之日起计算）；报价单位必须报全全部配件产品，出现选择性报价、空项、漏项、型号品牌报价错误的，为无效报价，取消该公司比质比价资格。

- 4、售后服务要求:需与掌上营业厅软件开发商联合调试，确保整个系统运行正常。需要求中标单位在质保期内提供7*24小时售后响应(提供工程师全天候手机号码),业主有权随时针对上述要求做实际应急演练，如不能按要求响应，业主有权扣除相应货款或者尾款;请报价单位审慎考虑后再进行报价!

- 5、本项目要求质保三年。本项目在联调完毕，并试运行两月后，组织验收，支付至合同款85%，其余15%待质保期满（从验收合格之日起计）一年、两年、三年后各无息支付5%；双方需签订采购合同。

- 6、本项目合计价最高限价为90000元(不含)。

- 7、所提供配件必须按照品牌要求，提供原厂正品（我公司可以以任何理由要求中标单位提供相应证明材料），否则我公司将取消该公司所有中标配件供货资格，并保留取消下一年度参加我公司各项比质比价、询价、招标活动的权利。其相应配件供货资格顺延给次低报价单位，不再进行比质比价。

- 8、请报价单位审慎考虑各配件价格波动因素，确保在一年供货周期内(自本比质比价提交截止日期起)按照中标价格提供我公司要求数量的设备及配件产品，如无法按照我方要求供货，则我公司将取消该公司所有中标配件供货资格，并保留取消下一年度参加我公司各项比质比价、询价、招标活动的权利。其相应配件供货资格顺延给次低报价单位，不再进行比质比价。

- 9、最终解释权归南通农副产品物流有限公司所有。

报价单位盖章：

时间：   年    月    日